# Лабораторная работа № 6.

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Диана Алексеевна Садова

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

# 2	Задания для выполнения

## 2.1	Разбиение сети на подсети

### 2.1.1	Разбиение IPv4-сети на подсети

- Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Исходная сеть: 172.16.20.0/24

Характеристика сети

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.16.20.0 |
| Префикс | /24 |
| Маска | 255.255.255.0 |
| Broadcast-адрес | 172.16.20.255 |
| Диапазон узлов | 172.16.20.1 – 172.16.20.254 |
| Количество узлов | 254 |
| Возможное число подсетей | 1 (без разбиения) |

Разбиение сети на 3 подсети (VLSM)

Требуется: - 126 узлов - 62 узла - 62 узла

Определение префиксов

| Требуемые узлы | Минимальный префикс | Маска |
| --- | --- | --- |
| 126 | /25 | 255.255.255.128 |
| 62 | /26 | 255.255.255.192 |
| 62 | /26 | 255.255.255.192 |

Итоговое разбиение

Подсеть 1 (126 узлов)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.16.20.0/25 |
| Маска | 255.255.255.128 |
| Диапазон узлов | 172.16.20.1 – 172.16.20.126 |
| Broadcast | 172.16.20.127 |
| Число узлов | 126 |

Подсеть 2 (62 узла)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.16.20.128/26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Диапазон узлов | 172.16.20.129 – 172.16.20.190 |
| Broadcast | 172.16.20.191 |
| Чиcло узлов | 62 |

Подсеть 3 (62 узла)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.16.20.192/26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Диапазон узлов | 172.16.20.193 – 172.16.20.254 |
| Broadcast | 172.16.20.255 |
| Число узлов | 62 |

- Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Исходная сеть: 10.10.1.64/26

Характеристика сети

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.64 |
| Префикс | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast | 10.10.1.127 |
| Диапазон узлов | 10.10.1.65 – 10.10.1.126 |
| Число узлов | 62 |
| Возможное число подсетей | 1 |

Выделение подсети на 30 узлов.Определение префикса

Для 30 узлов требуется минимум /27:

| Префикс | Маска | Узлов |
| --- | --- | --- |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |

Выделенная подсеть

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.64/27 |
| Маска | 255.255.255.224 |
| Диапазон узлов | 10.10.1.65 – 10.10.1.94 |
| Broadcast | 10.10.1.95 |
| Число узлов | 30 |

- Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Исходная сеть: 10.10.1.0/26

Характеристика сети

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.0 |
| Префикс | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast | 10.10.1.63 |
| Диапазон узлов | 10.10.1.1 – 10.10.1.62 |
| Число узлов | 62 |
| Возможное число подсетей | 1 |

Выделение подсети на 14 узлов. Определение префикса

| Префикс | Маска | Узлов |
| --- | --- | --- |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |

Выделенная подсеть

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.0/28 |
| Маска | 255.255.255.240 |
| Диапазон узлов | 10.10.1.1 – 10.10.1.14 |
| Broadcast | 10.10.1.15 |
| Число узлов | 14 |

### 2.1.2	Разбиение IPv6-сети на подсети

Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

- Характеристика сети 2001:db8:c0de::/48

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| IPv6-адрес сети | 2001:db8:c0de::/48 |
| Длина префикса | /48 |
| Маска сети | ffff:ffff:ffff:: |
| Формат адреса | Global Unicast |
| Идентификатор сети | 2001:db8:c0de |
| Идентификатор интерфейса | Последние 64 бита |
| Минимальный адрес узла | 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Максимальный адрес узла | 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |

Примечание: В IPv6 отсутствуют широковещательные адреса, весь диапазон доступен для узлов.

- Разбиение на 2 подсети (способ 1 — по идентификатору подсети)

Используется 4-й хекстет (Subnet ID). Префикс увеличивается: /48 -> /49.

| Подсеть | Префикс | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
| Подсеть 1 | 2001:db8:c0de:::/49 | 2001:db8:c0de::: – 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:: |
| Подсеть 2 | 2001:db8:c0de:800::/49 | 2001:db8:c0de:800:: – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:: |

- Разбиение на 2 подсети (способ 2 — по идентификатору интерфейса)

Разделение производится в последних 64 битах (Interface ID).

| Подсеть | Префикс | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
| Подсеть 1 | 2001:db8:c0de::/65 | 2001:db8:c0de:: 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:: |
| Подсеть 2 | 2001:db8:c0de:0:800::/65 | 2001:db8:c0de:0:800:: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:: |

Метод теоретически возможен, но практически не используется, так как нарушает принципы иерархической маршрутизации IPv6.

Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

- Сеть Характеристика сети 2a02:6b8::/64

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| IPv6-адрес сети | 2a02:6b8::/64 |
| Длина префикса | /64 |
| Маска сети | ffff:ffff:ffff:ffff:: |
| Тип адреса | Global Unicast |
| Идентификатор сети | 2a02:6b8:0:0 |
| Идентификатор интерфейса | Последние 64 бита |
| Минимальный адрес узла | 2a02:6b8:: |
| Максимальный адрес узла | 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff |

- Разбиение на 2 подсети (способ 1 — по идентификатору подсети)

Разбиение выполняется за счёт расширения префикса: /64 -> /65.

| Подсеть | Префикс | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
| Подсеть 1 | 2a02:6b8::/65 | 2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:: |
| Подсеть 2 | 2a02:6b8:0:0:800::/65 | 2a02:6b8:0:0:800:: – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:: |

- Разбиение на 2 подсети (способ 2 — по идентификатору интерфейса)

Используется деление Interface ID.

| Подсеть | Префикс | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
| Подсеть 1 | 2a02:6b8::/65 | 2a02:6b8:: – 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:: |
| Подсеть 2 | 2a02:6b8:0:0:800::/65 | 2a02:6b8:0:0:800:: – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:: |

## 2.2	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

### 2.2.1	Постановка задачи

Задана топология сети с двумя локальными подсетями. Для первой подсети выделено адресное пространство c адресами IPv4, для второй - адресное пространство с адресами IPv6

Требуется:

- реализовать топологию сети в GNS3;

- настроить IPv4-адресацию на устройствах первой подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;

- настроить IPv6-адресацию на устройствах второй подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;

- проанализировать захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

### 2.2.2	Порядок выполнения работы

- Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.(рис. 1)

Рис. 1: Запускаем GNS3 VM и GNS3

- В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией. Для подсети IPv4 используйте маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS.

- Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.(рис. 2)

Рис. 2: Топология сети

- Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.

- Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server:(рис. 3),(рис. 4),(рис. 5)

Рис. 3: PC1

Рис. 4: PC2

Рис. 5: Server

– Посмотрите на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6

- Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01:(рис. 6)

Рис. 6: Настраиваем IPv4-адресацию для интерфейсов

- Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации:(рис. 7),(рис. 8)

Рис. 7: Проверяем конфигурацию маршрутизатора и IPv4-адресации

Рис. 8: Проверяем конфигурацию маршрутизатора и IPv4-адресации

- Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).(рис. 9),(рис. 10)

Рис. 9: PC1

Рис. 10: PC2

- Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC5, PC4, Server:

– PC4:(рис. 11)

Рис. 11: Настраиваем IPv6-адресацию для PC4

– PC5:(рис. 12)

Рис. 12: Настраиваем IPv6-адресацию для PC5

– Server:(рис. 13)

Рис. 13: Настраиваем IPv6-адресацию для Server

- Посмотрите на PC5 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6:(рис. 14),(рис. 15),(рис. 16)

Рис. 14: Проверяем на PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6

Рис. 15: Проверяем на PC5 конфигурацию IPv4

Рис. 16: Проверяем на PC5 конфигурацию IPv6

- Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02:

– Перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства:(рис. 17)

Рис. 17: Изменяем имя устройства

– Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02:(рис. 18),(рис. 19)

Рис. 18: Назначаем IPv6-адреса маршрутизатору

Рис. 19: Назначаем IPv6-адреса маршрутизатору

- Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Проверяем узел PC5, он должн успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).(рис. 20)

Рис. 20: Проверяем подключение узла PC5

- Убедитесь, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей.(рис. 21),(рис. 22),(рис. 23),(рис. 24)

Рис. 21: Пытаемся передать покеты с PC5 на PC1

С PC5 пытаемся передать покеты к PC1. Покеты не передаются. Все работает коректно.

Рис. 22: Пытаемся передать покеты с PC2 на PC4

С PC2 пытаемся передать покеты к PC4. Покеты не передаются. Все работает коректно.

Рис. 23: Передаем покеты с Servera на PC5

Покеты успешно передались.

Рис. 24: Передаем покеты с Servera на PC2

Покеты успешно передались.

- Посмотрите захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.(рис. 25),(рис. 26),(рис. 27)

Рис. 25: Пытаемся передать покеты с PC2

Источник: 64.109.1.10 (PC2)

Назначение: 172.16.20.138 (Server)

Запрос (Echo request) и ответ (Echo reply) проходят успешно, но дальше он не проходят.

IPv4-маршрутизация работает корректно, сервер доступен по IPv4.

Рис. 26: Пытаемся передать покеты с PC5

Источник: 2001:db8:c0de:11::a (PC5) Назначение: 2001:db8:c0de:13::a (Server)

Запрос (Echo request) и ответ (Echo reply) проходят успешно, но дальше он не проходят.

IPv6-маршрутизация работает корректно, сервер доступен по IPv6.

Рис. 27: Передает пакеты Server

## 2.3	Задание для самостоятельного выполнения

Задана топология сети.(рис. 28)

Рис. 28: Топология сети с двумя локальными подсетями

Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: – подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64; – подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

Требуется: 1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.

Подсеть 1

- IPv4: 10.10.1.96/27

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.96 |
| Маска | 255.255.255.224 |
| Префикс | /27 |
| Первый адрес узла | 10.10.1.97 |
| Последний адрес узла | 10.10.1.126 |
| Broadcast | 10.10.1.127 |
| Количество узлов | 30 |

- IPv6: 2001:DB8:1:1::/64

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2001:DB8:1:1:: |
| Префикс | /64 |
| Минимальный адрес | 2001:DB8:1:1:: |
| Максимальный адрес | 2001:DB8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff |

Подсеть 2

- IPv4: 10.10.1.16/28

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.16 |
| Маска | 255.255.255.240 |
| Префикс | /28 |
| Первый адрес узла | 10.10.1.17 |
| Последний адрес узла | 10.10.1.30 |
| Broadcast | 10.10.1.31 |
| Количество узлов | 14 |

- IPv6: 2001:DB8:1:4::/64

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2001:DB8:1:4:: |
| Префикс | /64 |
| Минимальный адрес | 2001:DB8:1:4:: |
| Максимальный адрес | 2001:DB8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff |

- Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | eth0 | 10.10.1.97/27 | 2001:DB8:1:1::1/64 |
| Router | eth1 | 10.10.1.17/28 | 2001:DB8:1:4::1/64 |
| PC1 | eth0 | 10.10.1.98/27 | 2001:DB8:1:1::10/64 |
| PC2 | eth0 | 10.10.1.18/28 | 2001:DB8:1:4::10/64 |

- Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.

- Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.

# 3	Выводы

Изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

# Список литературы